UTN FRBA - FINAL FÍSICA 2 – 18/12/2018

| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Calificación: número de respuestas correctas + 1

Apellido/s y nombre/s:                      			                    Legajo:

Ejercicio 1: Las tres barras de la figura tienen igual longitud ℓ e igual sección S. La relación entre sus  conductividades térmicas es κ1 = 2κ2 = 4κ3. Las fuentes térmicas tienen temperaturas TF y TC > TF  respectivamente, y las uniones se hallan a temperaturas TU1 y TU2, respectivamente.  Si no hay pérdidas laterales de calor, halle:

1              2                  3

TC

TF

TU1

TU2

a) la resistencia térmica equivalente del conjunto (en términos de la conductividad κ3, la sección S y la longitud ℓ );

b) la temperatura TU1 de la unión, en términos de TC y TU2, suponiendo régimen estacionario de transmisión del calor.

Ejercicio 2: Un capacitor plano, completamente cargado, tiene capacidad C0 y el medio entre sus placas es el vacío. Se reduce a la mitad el área de las placas y se rellena la tercera parte del espacio entre ellas con un material dieléctrico de permitividad relativa εR = 10 como muestra la figura. Halle la expresión de:

a) la nueva capacidad C en función de C0;

b) el módulo del vector polarización eléctrica en cada región del capacitor en la configuración final, si se le aplica una diferencia de potencial V entre las placas y d es la distancia entre las mismas.

∙

i

C

Ejercicio 3: La configuración de la figura consiste en dos semiespiras coplanares, en el vacío, con centro en C. Los cables rectos izquierdo y vertical que transportan la corriente, pueden considerarse semiinfinitos. Si R1 es el radio de la semicircunferencia mayor y R2 el de la menor, halle la expresión del vector inducción magnética B en el punto C suponiendo estacionaria la corriente.

i(t)

b

a

D

Ejercicio 4: Por el alambre vertical de la figura circula una corriente eléctrica de intensidad i(t) = i0 + Ct (con io > 0). La espira es rectangular, se halla a distancia D del alambre y es coplanar con el mismo.

a) Para C < 0, indique el sentido en que circula la corriente inducida en la espira.

b) Halle la expresión de la fem inducida en la espira, en función del tiempo. No considere efectos de autoinducción.

Ejercicio 5: A un circuito RLC serie de CA se le aplica una tensión ℇ(t)= 100 sen (2π50 s–1 t) V. La potencia activa o media es de 8W y la tensión está desfasada 37o respecto de la corriente.

a) Calcule el valor de la inductancia L sabiendo que C = 90 μF.

b) Justifique si la corriente adelanta o atrasa respecto de la tensión.